重庆市巴南区中医院

外科楼会议系统询比文书

项目编号:BNZYY20240124(2024002)

- 一､采购项目

重庆市巴南区中医院外科楼会议系统进行询比采购,采购编号“BNZYY20240124(2024002)”项目最高限价328000元,质保期限:2年,相关要求详见“附件2”｡

二､采购方式

询比采购(综合评价法)

三､有关说明

(一)询比文书获取方式

拟参与询比的企业通过《重庆市巴南区中医院网》(www.bnqzyy.cn)获取询比文书(不提供现场发售)｡

- (二)响应文件递交时间:

- 2024年01月29日北京时间上午8:00前以电子邮件形式传至545310542@qq.com邮箱｡

四､询比有关规定

(一)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司､全资子公司及其控股公司,都不得在同一货物询比中同时参与询比｡

(二)本项目的询比文书､补遗文件(如果有)一律在重庆市巴南区中医院网(www.bnqzyy.cn)上发布,请各供应商注意下载;无论供应商下载与否,均视同供应商已知晓本项目询比文书､补遗文件(如果有)的内容｡

(三)超过询比截止时间恕不接受｡

(四)询比费用:无论询比结果如何,供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担｡

五､项目技术要求

(一)供应商必须严格按照技术方案要求投报与之要求相符或高于的服务,若其中任意一项不能满足,则视为无效报价(该项目技术方案详见“附件2”)｡

(二)标准要求:成交供应商提供的商品必须符合行业标准,服务必须符合询比文书要求｡如达不到相关标准和要求,采购人有权向成交供应商提出解除合同｡

六､商务条款

(一)项目报价

项目最高限价328000元｡供应商报价为一次性报价,超过最高限价的报价,视为废标｡

本次报价为总价包干报价,包含一切与此项目有关的所有费用｡

(二)交货时间､地点及验收方式

1.交货时间

供应商应在采购合同签订后30个自然日内交货并完成安装调试工作｡

2.交货地点

送达采购人指定地点,送货费用由供应商承担(如快递物流方式送货,需要采购人自行取货的则拒收)｡

3.验收方式:

1.货物到达现场后,成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱,共同清点､检查外观,作出开箱记录,双方签字确认｡

2.成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损,如有缺漏､损坏,由供应商负责调换､补齐或赔偿｡

3.成交人应提供完备的技术资料､装箱单和合格证,专业技术人员将所有采购货物进行现场安装调试并达到系统稳定运行,验收合格条件如下:

3.1设备技术参数与采购合同一致,性能指标达到规定的标准｡

3.2货物技术资料､装箱单､合格证等资料齐全｡

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决,并运行正常｡

3.4根据采购需求和商务部分要求在规定时间内完成交货､安装调试､原有监控系统拆除､损坏设备恢复等内容并组织现场验收,经采购人书面确认｡

4.成交人提供的货物及配套服务未达到采购文件规定要求,且对采购人造成损失的,由成交人承担一切责任,并赔偿所造成的损失｡

(三)质量保证

1.供应商所供应产品质量必须符合国家相关法律法规和国家､行业的相关要求｡

2.供应商提供相关主要物资的合格证｡

(四)质保期限:2年｡

(五)售后服务

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务:

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话,解答采购人在使用中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议｡

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题,电话咨询不能解决的,供应商和制造商应在4小时内到达现场进行处理,确保产品正常工作;无法在12小时内解决的,应在24小时内提供备用产品,使采购人能够正常使用｡

1.3技术升级

在质保期内,如果供应商和制造商的产品技术升级,供应商应及时通知采购人,如采购人有相应要求,供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务｡

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后,供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务,并应承诺提供产品上门维护服务｡

2.2质量保证期过后,采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的,该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务｡

3.备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中,维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件,未经采购人同意不得使用非原厂配件｡

(六)付款方式

设备全部到现场验收交接后付50%,完成所有安装调试､验收合格之日起15日内支付合同金额的50%｡

(七)履约保证金

1.递交金额:中标金额的5%｡

2.递交时间及形式:中标人收到中标通知书后十五个工作日内以非现金形式向采购人提交｡中标人凭履约保证金交纳的银行进账凭证复印件(加盖中标公司鲜章)以及招标文件的相关规定,方可签订合同｡

3.未按标书要求执行导致项目验收不合格,采购人有权不予退还履约保证金并视其为虚假应标,按程序上报上级部门,中标供应商将承担所有法律和经济责任｡

4.退还方式:项目质保期结束后,在质保期内无重大质量､廉政､其他遗留问题的情况,中标人向招标人提出书面申请,经招标人同意后15个日历日内一次性无息退还｡

5.招标人保证金账户:

收款单位:重庆市巴南区中医院

收款帐号:31101701040008048

开户行:中国农业银行巴南支行

备注:履约保证金

(八)其他

1.供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出,承诺内容必须达到相关要求｡

2.其他未尽事宜由成交供应商和采购人双方在采购合同中详细约定｡

七､询比文件制作要求

响应文件须逐页加盖公章扫描成一个PDF格式文件上传｡

供应商提供的所有资料无论成交与否,均不予退还｡本询比文书中要求的所有资料,供应商必须提供真实的､准确的,若供应商有弄虚作假､串通报价和欺骗行为,一经查实,由此而产生的经济损失､经济责任和一切后果由供应商承担,并按政府采购法的有关规定进行严肃处理｡

询比文件需逐页编制页码,由资质文件､技术文件和报价文件组成,询比文件制作要求如下:

(一)资质文件部分

1.基本资格条件

(1)具有独立承担民事责任的能力;

检查内容:投标人法人营业执照､税务登记证､组织机构代码证复印件(如三证合一的投标单位请附上情况说明,格式自定);供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书｡

不具有独立法人的分公司､办事处等分支机构不能参加询价｡

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录｡

上述(2)-(5)项检查内容:供应商提供诚信声明(格式附后)｡

特定资格条件:无

(二)技术文件部分

1､供应商所提供的服务的人员构成､详细方案等;

2､投标服务与招标服务差异表(应对技术参数中的所有条款进行逐一应答);

3､技术方案中要求的其他必要资料｡

(三)报价表部分

1､询比一览表(详见“附件1”)

供应商在不超出经营范围且符合资质的情况下,对询比商品进行报价｡报价要求为:

(1)对项目的报价应填报《询比一览表》(按照附件格式填写)｡

(2)本次报价数量以询比文书提供的计算,供应商一次性报出不得更改的唯一价格｡

(3)本次报价应是成交价不变的包干价,报价表应由法人授权代表人签字并加盖单位公章,未签字或未加盖公章的,视为无效｡报价表按附件1的“询比一览表”格式填写,若大写与小写金额不一致,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准｡

严重偏离市场平均价格的报价不被接受｡

八､符合性检查要求

评审人员应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求｡符合性审查资料表如下

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人(或其授权代表)或自然人(投标人为自然人)的签署或盖章齐全｡ |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标｡ |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价,只能有一个有效报价,不得提交选择性报价｡ |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件制作 | 符合询比文件要求｡ |

九､无效报价情形

(一)资质审查不合格的(即供应商提交的资质文件不符合询比文书资质文件内容要求的);

(二)供应商超出营业范围询比的;

(三)询比文件逾期送达的;

(四)询比文件与询比文书实质性要求有严重背离的;

(五)没有按照询比文书要求由询比供应商法定代表人或授权代表签字并加盖公章的;

(六)报价超过最高限价的;

(七)询比文件未按规定格式制作和要求填写,内容不全或字迹模糊,辨认不清而影响评标定标的;

(八)法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司､全资子公司及其控股公司,在同一货物询比中同时参与询比的;

(九)未完全响应本询比文书技术方案及商务条款的;

(十)询比文件出现多个投报方案或报价的;

(十一)询比文件附有采购人不能接受的条件｡

十､成交供应商的确定

(一)成交方法:综合评价法｡是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法｡投标人总得分为价格､商务､技术等评定因素(政策性加分除外)分别按照相应权重值计算分项得分后相加,满分为100分,另有5分为政策性加分｡

(二)若成交供应商无故放弃成交资格,一切后果由成交供应商承担,并按政府采购法的有关规定进行严肃处理｡成交供应商放弃成交资格后,采购人可以为确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交候选供应商,并按以上程序履行定标程序;否则应重新招标｡

十一､签订采购合同

成交供应商应在成交通知书领取后30日内与采购人签订采购合同｡成交供应商逾期或拒绝或不按成交状态签订合同的,按政府采购法的有关规定进行严肃处理｡

十二､废标条款

有下列情形之一的,重新组织采购或取消本次采购:

(一)符合专业条件的供应商或者对询比文书作实质响应的供应商不足3家的;

(二)出现影响采购公正的违法､违规行为的;

(三)供应商的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的;

(四)因重大变故,采购任务取消的｡

十三､二次询比和三次询比

二次询比合格投标供应商只有两家时,按规定程序组织询比采购,确定成交供应商;合格投标供应商如不满足两家时,需再次进行第三次询比,第三次合格投标供应商只有两家时,按规定程序组织询比采购,第三次合格投标供应商只有一家时,可直接采购｡

十四､成交裁定机构

本次采购项目的裁定机构为询比小组,负责成交供应商的确定及争议事项的裁定｡

十五､采购人

重庆市巴南区中医院

联系人:高老师(信息科)         联系电话:61216979

易老师(采购办)         联系电话:61216820

附件:1､询比文件格式目录

2､采购商品目录､技术方案､商务要求

重庆市巴南区中医院

附件1：

询比文件格式

1、询比文件封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

询  比  文  件

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年　月　日

2.询比文件资质部分封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

询  比  文  件

资质文件部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年　月　日

3.询比文件资质部分目录

资质文件目录

（一）营业执照复印件

（二）税务登记证复印件

（三）组织机构代码证复印件

（四）法定代表人身份证明书

（五）法定代表人授权委托书

（六）诚信声明

4.询比文件资质部分内容及格式

（一）营业执照复印件（加盖鲜章），若三证合一请提供情况说明。

（二）税务登记证复印件（加盖鲜章）

（三）组织机构代码证复印件（加盖鲜章）

（四）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：          （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                    （供应商名称）任          （职务名称）职务，是                    （供应商名称）的法定代表人，联系电话。（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写联系电话）

特此证明。

（供应商公章）

年  月  日

（附：法定代表人身份证复印件）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：          （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （投标人供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

联系电话：          。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                    供应商法定代表人：

（签字或盖章）                    （签字或盖章）

（注：若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写法定代表人授权委托书）

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年  月  日

（六）诚信声明（格式）

采购项目名称：

采购项目编号：

致：                    （采购机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年月日

5.询比文件技术部分封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

询  比  文  件

技术文件部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年　月　日

6.询比文件技术部分目录

技术文件目录

1、供应商所提供的服务的人员构成、详细方案等；

2、投标服务与询比服务要求差异表(应对询比服务要中的所有条款进行逐一应答)；

3、技术方案中要求的其他必要资料。

7.询比文件技术部分内容及格式

（一）供应商所提供服务的详细方案和人员构成等（格式自定）

（二）询比服务要求差异表

项目编号：

项目名称：

| - 服务项目名称 | - 询比要求 | - 差异或响应 | - 差异说明 | - 询比文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.应对技术方案中的所有条款进行逐一应答。还需在“询比文件对应页码”栏内注明具体服务内容以及投标文件中具体服务内容的位置（页码）。

2.若无差异，请在“响应或差异”处填写响应。

3.若有差异，提供服务优于询比文件要求的在“响应或差异”处填写正偏离；相应服务低于询比文件要求的在“响应或差异”处填写负偏离。并于“差异说明”中阐述所提供服务的实际情况。

（三）技术方案中要求的其他资料。（格式自定）

8.询比文件报价部分封面

××××××××××××××××××××项目

项目编号：××××××

询  比  文  件

报价文件部分

投标人：　　　　　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字）

年　月　日

报价文件目录

（一）询比一览表

项目编号：

项目名称：

| 供应商全称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 交货时间 |  |
| 投标报价 （人民币） | 大写： 小写： |
| 备注： |  |

供应商：                    供应商法人授权代表：

（公章）                    （签名）

年  月  日

附件2

外科楼会议系统采购

招标资质要求、技术参数及商务条款

一、资格要求

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力；

检查内容：投标人法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（如三证合一的投标单位请附上情况说明，格式自定）；供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

上述（2）-（5）项检查内容：供应商提供诚信声明（格式附后）。

- 特定资格条件：无

二、采购需求

## 1、项目一览表

| 采购项目 |  |  | 单位 | 数量 | 限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼会议系统项目 |  | 套 | 1 | 32.8 |
| 2 | 概述 | 重庆市巴南区中医院外科楼负三楼会议系统项目采购，大会议室用全彩LED显示屏加音响话筒系统，然后增加两台电视机辅助显示；中会议室采用投影机投屏方案，使用激光投影机，幕布在150寸，然后同时采用4只音响系统和手拉手话筒系统，侧面做了一个单红的会标屏；两个小会议室采用一台电视共同使用，另外一个小会议室用一台固定会议平板；大会议室和中会议室共用一个音控室，两个会议室各使用两个监视监听在音控室监测。 |  |  |  |

- 2、项目技术需求表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、大会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED显示屏 | 13.11 | ㎡ | - 屏体大小：5.12*2.56=13.11平米 ★2、PH2全彩LED屏采用1515表贴灯深蓝色表贴灯珠，高对比度，稳定可靠。灯珠自主封装工艺。要求封装厂家与显示屏同一品牌并提供原厂封装证明文件加盖章公章。 3、点密度:≥250000点/㎡ 4、模组重量：≤0.434KG 5、点间距：≤2mm 6、单元板尺寸：≥320*160，分辨率160*80 7、刷新频率≥3840赫兹/秒 8、峰值功耗:500≤W/m²， 9、泄漏电流≤3.5mA/㎡ 10、平整度：≤0.2mm 11、防护等级：IP40 12、模组表面结构:不反射、高对比度、墨色一致， 13、散热方式：无风扇空气散热。 14、灰度等级:≥256 15、视角:≥水平160度，垂直140度， 16、白平衡亮度≥600cd/m²， 17、灯珠寿命:≥100000小时。 18、保护技术：具有防潮、防尘、防腐蚀、电磁干扰、静电、过流、过压、短路、抗震、防撞、分布上电、实时监控温度、故障报警等保护技术。 19、对比度：≥5000:1 20、辐射骚扰（EMC）：30MZH-1000MHZ符合GB/T9254-2008ClassB限值要求 21、抗电强度：产品抗电强度在承受50Hz、1500V交变电1min，未击穿 22、屏幕温升（使用运行状态）：≤30度正常工作 23、亮度调节：0-100%亮度可调，具有环境亮度任意调整功能 24、噪音检测：1米范围内≤10分贝 25、驱动方式：恒流驱动 26、维护方式：支持前拆前维护，后拆后维护。 27、灯珠抗静电测试：HBM模式：ESD≥2000V；灯珠红墨水试验：红墨水浸泡24H，无渗透；灯珠漏电流：反向电压Vr=1OV,漏电流0.2uA；灯珠高温储存：Ta=100℃，储存500H; 28、人眼视觉舒适度：VICO指数≤1;防炫目功能：具有防炫目功能。 29、图像处理：图像具有降噪、增强、运动补偿、钝化处理、色坐标变换处理等。 - ※30、为保证原装正品行货和售后服务，投标时需提供生产厂家针针对本项目的售后服务函、授权书。 |
| 2 | 电源 | 44.00 | 台 | 1.输入电压/输入频率90~264VAC/47~63HZ 2.浪涌电流冷启动，40A/230VAC 3.线性调整率≤0.5% 4.输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后 5.上升，保持时间50ms，20ms额定满载 6.绝缘强度I/P-O/P：3KVAC,I/P-FG：1.5KVAC,O/P-FG:0.5KVAC,1min 7.工作温度-30℃~+60℃ 8.储存温度-40℃~+100℃，20~95%RH无冷凝 9.安全标准GB4943，UL60950-1，EN60950-1 10.EMC标准GB9254，EN55022，classB 11.冷却方式自冷 ★12、为了保证产品稳定性，电源必须与显示屏为同一品牌。并提供3C认证及第三方的检测报告 |
| 3 | 接收卡 | 32 | 张 | 1.单卡最大带载256×256像素，最多支持16组RGB并行数据； 2.采用16个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 3.支持快速亮暗线调节、支持3D功能。 4.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况。 5.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面。 6.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患。 7.支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。 8.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况。 9.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地。 10.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作。 11.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数。 12.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件。 13.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 ★14、须提供封面具有CMA、IlAC-MRA、CNAS认证的第三方权威机构的检测报告 |
| 4 | LED播放控制软件 | 1 | 套 | 1.支持多种视频格式、图片、动画、Office文件、文字、时钟、走马灯、天气、计时、温湿度、流媒体、网页、采集卡、摄像头、Rss简讯； 2.丰富的媒体属性：包括透明、背景颜色、背景图片、透明度、音量、显示比例、出入场特效、特效速度、文字颜色、炫彩效果、字体、风格等； 3.页面支持一个或多个窗口； 4.支持多个窗口个数不同的页面按次数或播放时长切换播放，且切换过程平滑无黑帧； 5.可设置不同的日期和时间播放不同的节目页； 6.可实现多台异地显示屏同步播放； 7.可通过一台计算机的远程控制和发布播放方案到其它显示屏的软件 ★8、提供LED显示屏《计算机信息显示》及《LED显示屏智能控制系统》软件著作权证书复印件加盖鲜章。 |
| 5 | 专业主控 | 1 | 台 | 1、支持丰富的数字信号接口，包括2路DVI、1路SDI、1路HDMI； 2、最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； 3、最大带载360万像素，最宽或可达8192像素；最高可达4096像素 4、支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放； 5、支持3画面显示，位置、大小可自由调节； 6、支持16种预置模式，可根据需求随时加载保存的预置参数； 7、双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； 8、支持亮度和色温调节。 9、8网口输出，单个网口最大支持65万像素，整机最大支持360万像素输出。 10.标准2U机箱设计，独立供电 11、处理器备份：支持信号冗余扩展、支持电源冗余备份，提供CNAS认证的检测报告。（须提供封面具有CMA、IlAC-MRA、CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） 12、图像增强：支持图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正，具备降噪、增强、运动补偿、色做标色彩变换处理，钝化处理功能。支持HDR高动态范围图像技术显示。（须提供封面具有CMA、IlAC-MRA、CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） ★13、画面缩放：输出范围可以进行任意缩放、现实最佳分辨率自动匹配、避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试。（须提供封面具有CMA、IlAC-MRA、CNAS认证的第三方权威机构的检测报告） |
| 6 | LED主屏基础钢结构 | 13.11 | 平米 | 定制壁挂式结构要求： 1、外围：沿显示屏净尺寸完延5CM做装饰边框，采用40×40mm镀锌方管； 2、背条固定：采用20×40mm镀锌方管； 3、拉力固定：采用60×40mm镀锌方管； 4、钢结构固定：采用40×40mm镀锌方管固定墙面，钢结构材料须达到国标， 5、四周铝塑板装饰材料装饰 |
| 7 | 网线 | 1 | 批 | 六类铜芯双绞网线 |
| 8 | 辅材 | 1 | 批 | 辅材线材、屏体内电源线、排线、信号线、膨胀螺丝、卡钉、挂钩、扎带、电胶布等 |
| 9 | 电视机 | 2 | 台 | 75寸 |
| 10 | 扩声音箱 | 2 | 只 | 1、不少于：1×10"低频驱动单元； 2、不少于：1×1.35"钛膜压缩高音单元 3、额定功率不小于250W/8Ω; 4、特性灵敏度不小于97dB/W/m 5、输出声压级不小于121dB(Continues)；127dB(Peak) 6、低频截止频率不高于：55Hz；高频截止频率不低于：20KHz 7、单只水平覆盖范围：90°；单只垂直覆盖范围：60° ★8、提供具有CNAS或者CMA标志的检测（验）报告，检测内容须包含上述内容的第1-7项等内容；（复印件加盖产品生产企业公章）。 ※9、为保证原装正品行货和售后服务，投标时需提供生产厂家针针对本项目的售后服务函、授权书。 |
| 11 | 专业功放 | 1 | 台 | ★1、额定功率：≥2*500W/8Ω；≥2*750W/4Ω；≥1500W/8Ω桥接 2、频率响应：20Hz-20KHZ±0.5dB 3、额定输入灵敏度：0.775v/1.0v/32dB 4、失真度：≤0.05% 5、信噪比（A计权）：≥96dB ※6、为保证原装正品行货和售后服务，投标时需提供生产厂家针针对本项目的售后服务函、授权书。 |
| 12 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 主要功能 1.提供8×8模拟音频通道，采用凤凰端子接口，支持Mic/Line输入； 2.提供1×1数字PCM音频通道，通过前面板USB接口，支持USB播放和录音； 3.提供网络UDP/RS232/RS485控制端口各1路，内置可编控模块，通过APP自定义界面无线控制及外控第三方设备功能； 4.内置DSP处理技术：AGC自动增益控制、AFC自动反馈抑制、AEC自动回声消除、ANC自动噪声消除、AMC自动混音； 5.输入通道DSP处理包含：前级放大器、信号发生器、扩展器、压缩器、8段参量均衡器、闪避器、自动混音器、智能混音器、路由矩阵器、48V幻象供电器，支持LINK和分组； 6.输出通道DSP处理包含：8段参量均衡器、延时器、反相器、分频器、滤波器(5种)、压限器，支持LINK和分组； 7.提供1路RS-232接口、1路RS-485接口、1路DC12V接口、8路GPIO接口、1路LAN网络接口； 8.主机软件支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统平台；可储存16组场景预设功能，具有多级操作权限管理功能； 9.内置高速64bit处理内核；完美融合48KHz24bit的A/D、D/A转换；内置摄像跟踪控制功能。 技术参数 采样率/量化位数：48K/24bit 模拟输入、输出通道数量:8进8出 输入增益:0/10/20/30/40/43dB 输出电平:0/-6dB 幻象电源:+48V 频率响应(20~20kHz):±0.2dB 最大电平:+24dBu 总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 动态范围(模拟通道):113dB 本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 本底噪声(A-计权-Dante):-91dBu 共模抑制比@60Hz:80dB 通道隔离度@1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):102Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC110～240V,50Hz/60Hz 尺寸（宽x深x高）:482x260x45(mm) 运输重量:3KG |
| 13 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 | 1、会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入1000台会议单元； 2、最多可连接36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能； 3、具有12通道译员音频输出； 4、采用专用8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口； 5、"手拉手"或者"T型"连接模式； 6、具有音频输入接口； 7、具有多组原音通道输出； 8、发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制； 9、支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式； 10、音频处理采用数字均衡模块降噪处理模块使声音清晰透彻，两路音频输入两路音频输出连接周边设备； 11、支持自动摄像跟踪功能； 12、配合电话耦合器可以进行远程电话会议； 13、支持签到、投票表决及数据管理功能； 14、主机可安装在19英寸标准机柜上。 ★15、所投全数字会议系统主机产品，需符合IEC60065:2014国际标准，提供国际标准产品确认证书复印件并加盖制造商公章； ★16、所投全数字会议系统主机产品，需符合IEC60065:2014国际标准，提供采用国际标准产品标志证书复印件并加盖制造商公章； ※17、为保证原装正品行货和售后服务，投标时需提供生产厂家针针对本项目的售后服务函、授权书。 |
| 14 | 数字会议主席机 | 1 | 只 | 1、采用专用8芯高密航空接头； 2、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯。发言为红色，申请发言为绿色； 3、采用旋钮插头咪杆； 4、具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮； 5、具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭； 6、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 7、主席单元的连接位置不受限制； 8、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V； 9、自带2米连接电缆； 10、"手拉手"或"T型"连接模式。 |
| 15 | 数字会议代表机 | 7 | 只 | 1、采用专用8芯高密航空接头； 2、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯。发言为红色，申请发言为绿色； 3、采用旋钮插头咪杆； 4、具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮； 5、具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭； 6、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V； 7、自带2米连接电缆； 8、"手拉手"或"T型"连接模式。 |
| 16 | 20米延长线 | 1 | 条 | 1、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2、两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个； 3、长度为20m； |
| 17 | 天线分配器 | 1 | 套 | 频率范围：450-900MHz 输入截断点：+22dBm 噪声比：4.0dBTBKpe(CenterBand) 增益：+6-9dB(CenterBand) 输出阻抗：15dBmin 阻抗：50Ω 频宽：300MHz 插座：TNCfemale 电源供应：100-240V/50/60Hz 电源消耗：170mA 主要特點 提供使用2~5台UHF无线系列或其他系列各種自動選訊接收機的多頻道系統，共用一對天線， 以簡化天線裝配工程，提升接收距離及效能。採用高動態低雜訊之主動元件及主動回饋穩流偏壓的最新設計，具有超低內調失真特性， 能在多頻道同時使用排除混頻干擾，其輸出增益約等於1。 天線輸入插座可以直接配置適用頻帶範圍內的各種單竿天線、同軸天線、延長天線組及對數定向天線組。 天線輸入接座具有供應強波器的電源， 可直接連接具有天線強波器的延長天線組及內建強波器的對數定向天線組。 四组电源输出：12V/600~1000mA。 |
| 18 | 转换器 | 1 | 台 | ★1、提取HDMI音频信号且转换为模拟与数字音频输出，接口类型至少同时包含：数字接口：1xToslink（光纤），1xRCA（同轴）；模拟接口：2xRCA（立体声）； 2、除音频解嵌功能外，需支持HDMI信号输入、HDMI信号输出； 3、符合HDCP1.1标准； 4、视频分辨率支持1080p； 5、支持软件更新； ★6、支持CH2/CH5.1/自动模式选择音频声道； 7、支持HDMI3D； ★8、支持DolbyTrueHD和DTSHDMasterAudio； ★9、支持HDMI输出信号的音频开关； ★10、支持串接3层–提供三层音频串接输出以及HDMI输出距离最远可达45m远 |
| 19 | HDMI线 | 1 | 条 | 1、线长50米；2.0光纤线4k@60Hz带宽：18Gbps，HDMI2.0AtoA； 2、线芯：OM34芯光纤芯/8芯铜缆 3、芯片：德国 Selincon 4、激光器：三安 5、线径：4.4mm 6、外被：低烟无卤阻燃TPE 7、接口：镀金 |
| 20 | HDMI线 | 1 | 条 | 1、线长40米；2.0光纤线4k@60Hz带宽：18Gbps，HDMI2.0AtoA； 2、线芯：OM34芯光纤芯/8芯铜缆 3、芯片：德国 Selincon 4、激光器：三安 5、线径：4.4mm 6、外被：低烟无卤阻燃TPE 7、接口：镀金 |
| 21 | HDMI线 | 2 | 根 | 1、线长20米；2.0光纤线4k@60Hz带宽：18Gbps，HDMI2.0AtoA； 2、线芯：OM34芯光纤芯/8芯铜缆 3、芯片：德国 Selincon 4、激光器：三安 5、线径：4.4mm 6、外被：低烟无卤阻燃TPE 7、接口：镀金 |
| 22 | HDMI线 | 2 | 米 | 3米纯铜HDMI跳线 |
| 23 | Usb延长线 | 2 | 条 | 线长15米，符合USB2.O标准，双层屏蔽、带放大芯片、镀锡铜芯、接口采用镀镍处理，抗氧化、耐腐蚀 |
| 24 | 话筒线 | 100 | 付 | RVFPT2×0.3mm²，128编网屏蔽，抗拉绕包话筒工程线。Φ6.0mm[(28/0.12mm铜芯)*2C+AL+128网/0.1mm铜芯) |
| 25 | 电视机支架 | 2 | 套 | 冷轧钢材质，吊装高度2米，适用安装55寸~75寸，承重：200KG |
| 26 | 音箱钢丝 | 6 | 米 | / |
| 27 | 馈线 | 80 | 米 | 国标纯铜128编网屏蔽SYV50-5 |
| 28 | 音箱线 | 300 | 米 | 导体材质无氧铜，绝缘层PE，外护套柔性PVC 音频线导体材质无氧铜镀锡铜，绝缘层PE；2*1.5平方2*150/0.10BC |
| 29 | PVC管 | 1 | 批 | PVC25管B级，可冷弯 |
| 30 | 电源线 | 30 | 米 | RVV3*1.5 |
| 31 | 网线 | 0.5 | 箱 | 1、达到《YD/T1019-2001数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准； 2、导体：标准要求数字通信电缆的导体需采用电工软圆铜线，单股内径：≥0.58mm； |
| 32 | 舞台地插盒 | 3 | 台 | 卡侬、HDMI高清、电源、网口、大舞台地面插座底盒深空间大花纹防滑面板配合4位86铝合金面板任意组装D型模块任意调节86面板不同高度可承重500公斤压力底盒尺寸220mm*198mm,高195mm,面板尺寸264mm*240mm |
| 33 | 会议室配件 | 1 | 套 | 焊接件及辅料 |
| 二、中会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 会标屏（单红） | 2.4 | ㎡ | 单红0.4*6 |
| 2 | 全高清投影机 | 1 | 台 | 1★显示技术：3LCD、显示面板尺寸≥0.64英寸、标准分辨率≥WUXGA(1920x1200)、亮度≥5800流明、对比度≥15000:1、灯泡功率≥300W，灯泡寿命5000H(标准模式)/10000H(节能模式)； 2★投影机镜头变焦比≥1.6倍,投射比：1.08-1.76；内建拼接功能，不需要外接融合器可进行多台拼接； 3★投影镜头具有镜头位移功能，镜头位移范围垂直≥±45%，水平≥±10%； 4★同时具有垂直和水平梯形校正功能，具有转角校正功能，具有弧形校正功能； 5输入接口不少于:HDMI*2;VGA*2;USB-B*1;USB-A*1； 6投影机具有USB-B接口，可以实现显示功能；投影机具有USB-A接口，可以实现U盘内容直读，支持USB-A接口的无线适配器； 7输出接口不少于:VGA*1;Audioout音频输出（3.5minijack）*1；控制接口:RJ45*1；RS232*1；MiniUSB*1，MicroUSB*1； 8内置扬声器功率≥10W；整机重量≥4.5kg； 9★为营造安静的教学环境，投影机要支持低噪音，并提供相关说明文件；具有中文遥控器；投影机菜单语言≥26种； 10具备外置的防尘滤网，防尘滤网具有双层结构，防尘滤网具有静电防尘功能； 11★支持投影仪多向吹风除尘散热装置，提供第三方权威机构证明文件； 12★具有安装角度自适应散热系统，提供第三方权威机构证明文件； 13★提供该机型的CCC、节能、环保认证证书； 14※提供针对该项目的厂家授权书/售后服务承诺函，提供投标型号第三方机构检测报告； 15★制造厂商获得ISO9001质量管理体系认证，可提供相关证书； 16★制造厂商获得ISO14001环境管理体系认证，可提供相关证书。 |
| 3 | 投影屏幕 | 1 | 张 | 150寸16：9屏幕，视角大于160度，外壳总长3810MM,投影面积3320*1870MM |
| 4 | HDMI切换器 | 1 | 台 | 1、4组HDMI影音信号来源设备连接至1组HDMI显示设备 ★2、通过前面板按键、RS-232或红外线遥控器可快速在HDMI输入来源间进行快速切换 3、兼容协议：HDMI2.0(3D,色深,4K)和HDCP2.2。 ★4、需支持4K分辨率即：4096x2160/3840x2160@30Hz(4:4:4)，最大数据速率9Gbps(3Gbps每通道)，最大像素时钟频率300MHz，需提供一份相对应的官网截图证明文件并加盖原厂公章。 5、支持消费性电子控制(CEC) ★6、自动切换模式：可提供自动端口选择 7、长距离信号传输-最远可达15m(24AWG) 8、支持DolbyTrueHD和DTSHDMasterAudio ★9、内建双向RS-232串口连接端口，可用于高阶系统控制 10、可在HDMI输入来源设备间进行快速切换 11、通过使用红外线延伸线缆以支持红外线延伸功能 12、LED指示灯显示信号来源 ★13、支持LockPro™HDMI安全锁扣，可将HDMI线缆固定在设备上，防止线缆脱落. |
| 5 | 反馈抑制器 | 1 | 台 | 主要功能 1.提供8×8模拟音频通道，采用凤凰端子接口，支持Mic/Line输入； 2.提供1×1数字PCM音频通道，通过前面板USB接口，支持USB播放和录音； 3.提供网络UDP/RS232/RS485控制端口各1路，内置可编控模块，通过APP自定义界面无线控制及外控第三方设备功能； 4.内置DSP处理技术：AGC自动增益控制、AFC自动反馈抑制、AEC自动回声消除、ANC自动噪声消除、AMC自动混音； 5.输入通道DSP处理包含：前级放大器、信号发生器、扩展器、压缩器、8段参量均衡器、闪避器、自动混音器、智能混音器、路由矩阵器、48V幻象供电器，支持LINK和分组； 6.输出通道DSP处理包含：8段参量均衡器、延时器、反相器、分频器、滤波器(5种)、压限器，支持LINK和分组； 7.提供1路RS-232接口、1路RS-485接口、1路DC12V接口、8路GPIO接口、1路LAN网络接口； 8.主机软件支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统平台；可储存16组场景预设功能，具有多级操作权限管理功能； 9.内置高速64bit处理内核；完美融合48KHz24bit的A/D、D/A转换；内置摄像跟踪控制功能。 技术参数 采样率/量化位数：48K/24bit 模拟输入、输出通道数量:8进8出 输入增益:0/10/20/30/40/43dB 输出电平:0/-6dB 幻象电源:+48V 频率响应(20~20kHz):±0.2dB 最大电平:+24dBu 总谐波失真+噪声:0.003%@4dBu 动态范围(模拟通道):113dB 本底噪声(A-计权-模拟):-89dBu 本底噪声(A-计权-Dante):-91dBu 共模抑制比@60Hz:80dB 通道隔离度@1kHz:108dB 输入阻抗(平衡接法):9.4KΩ 输出阻抗(平衡接法):102Ω 系统延时:<3ms 工作电源:AC110～240V,50Hz/60Hz 尺寸（宽x深x高）:482x260x45(mm) 运输重量:3KG |
| 6 | 全数字会议系统主机 | 1 | 台 | 1、会议控制主机最多可连接128台会议单元，通过会议扩展主机，一套会议系统最多可接入1000台会议单元； 2、最多可连接36台翻译单元，实现11+1种语言同声传译功能； 3、具有12通道译员音频输出； 4、采用专用8芯航空插头连接，有译员机接口、扩展主机接口、会议单元接口； 5、"手拉手"或者"T型"连接模式； 6、具有音频输入接口； 7、具有多组原音通道输出； 8、发言人数限制功能：发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制； 9、支持FIFO，NORMAL，FREE，APPLY多种会议模式； 10、音频处理采用数字均衡模块降噪处理模块使声音清晰透彻，两路音频输入两路音频输出连接周边设备； 11、支持自动摄像跟踪功能； 12、配合电话耦合器可以进行远程电话会议； 13、支持签到、投票表决及数据管理功能； 14、主机可安装在19英寸标准机柜上。 ★15、所投全数字会议系统主机产品，需符合IEC60065:2014国际标准，提供国际标准产品确认证书复印件并加盖制造商公章； ★16、所投全数字会议系统主机产品，需符合IEC60065:2014国际标准，提供采用国际标准产品标志证书复印件并加盖制造商公章； ※17、为保证原装正品行货和售后服务，投标时需提供生产厂家针针对本项目的售后服务函、授权书。 |
| 7 | 数字会议主席机 | 1 | 只 | 1、采用专用8芯高密航空接头； 2、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯。发言为红色，申请发言为绿色； 3、采用旋钮插头咪杆； 4、具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮； 5、具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭； 6、主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能； 7、主席单元的连接位置不受限制； 8、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V； 9、自带2米连接电缆； 10、"手拉手"或"T型"连接模式。 |
| 8 | 数字会议代表机 | 17 | 只 | 1、采用专用8芯高密航空接头； 2、心型指向性电容式拾音器，带双色指示灯。发言为红色，申请发言为绿色； 3、采用旋钮插头咪杆； 4、具有内磁式扬声器、耳机插口及音量调节旋钮； 5、具有啸叫抑制功能，当话筒打开时，本机扬声器自动关闭； 6、单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V； 7、自带2米连接电缆； 8、"手拉手"或"T型"连接模式。 |
| 9 | 20米延长线 | 2 | 条 | 1、用于控制主机与会议单元或会议单元之间的延长连接； 2、两端分别为8芯高密航空公接口和母接口个一个； 3、长度为20m； |
| 10 | 天线分配器 | 1 | 套 | 频率范围：450-900MHz 输入截断点：+22dBm 噪声比：4.0dBTBKpe(CenterBand) 增益：+6-9dB(CenterBand) 输出阻抗：15dBmin 阻抗：50Ω 频宽：300MHz 插座：TNCfemale 电源供应：100-240V/50/60Hz 电源消耗：170mA 主要特點 提供使用2~5台UHF无线系列或其他系列各種自動選訊接收機的多頻道系統，共用一對天線， 以簡化天線裝配工程，提升接收距離及效能。採用高動態低雜訊之主動元件及主動回饋穩流偏壓的最新設計，具有超低內調失真特性， 能在多頻道同時使用排除混頻干擾，其輸出增益約等於1。 天線輸入插座可以直接配置適用頻帶範圍內的各種單竿天線、同軸天線、延長天線組及對數定向天線組。 天線輸入接座具有供應強波器的電源， 可直接連接具有天線強波器的延長天線組及內建強波器的對數定向天線組。 四组电源输出：12V/600~1000mA。 |
| 11 | 转换器 | 1 | 台 | ★1、提取HDMI音频信号且转换为模拟与数字音频输出，接口类型至少同时包含：数字接口：1xToslink（光纤），1xRCA（同轴）；模拟接口：2xRCA（立体声）； 2、除音频解嵌功能外，需支持HDMI信号输入、HDMI信号输出； 3、符合HDCP1.1标准； 4、视频分辨率支持1080p； 5、支持软件更新； ★6、支持CH2/CH5.1/自动模式选择音频声道； 7、支持HDMI3D； ★8、支持DolbyTrueHD和DTSHDMasterAudio； ★9、支持HDMI输出信号的音频开关； ★10、支持串接3层–提供三层音频串接输出以及HDMI输出距离最远可达45m远 |
| 12 | HDMI线 | 1 | 条 | 1、线长30米；2.0光纤线4k@60Hz带宽：18Gbps，HDMI2.0AtoA； 2、线芯：OM34芯光纤芯/8芯铜缆 3、芯片：德国Selincon 4、激光器：三安 5、线径：4.4mm 6、外被：低烟无卤阻燃TPE 7、接口：镀金 |
| 13 | HDMI线 | 1 | 条 | 1、线长25米；2.0光纤线4k@60Hz带宽：18Gbps，HDMI2.0AtoA； 2、线芯：OM34芯光纤芯/8芯铜缆 3、芯片：德国Selincon 4、激光器：三安 5、线径：4.4mm 6、外被：低烟无卤阻燃TPE 7、接口：镀金 |
| 14 | HDMI线 | 4 | 根 | 1、线长20米；2.0光纤线4k@60Hz带宽：18Gbps，HDMI2.0AtoA； 2、线芯：OM34芯光纤芯/8芯铜缆 3、芯片：德国Selincon 4、激光器：三安 5、线径：4.4mm 6、外被：低烟无卤阻燃TPE 7、接口：镀金 |
| 15 | Usb延长线 | 2 | 条 | 线长20米，符合USB2.O标准，双层屏蔽、带放大芯片、镀锡铜芯、接口采用镀镍处理，抗氧化、耐腐蚀 |
| 16 | 话筒线 | 50 | 米 | RVFPT2×0.3mm²，128编网屏蔽，抗拉绕包话筒工程线。Φ6.0mm[(28/0.12mm铜芯)*2C+AL+128网/0.1mm铜芯) |
| 17 | HDMI线 | 2 | 根 | 1.5米 |
| 18 | 投影机吊架 | 1 | 付 | 工程投影机吊架，伸缩距离1.6~3米。采用碳素钢管冷轧，前后左右微调15度；水平调节120度。承重45KG,爪距33-58cm |
| 19 | 馈线 | 50 | 米 | 国标纯铜128编网屏蔽SYV50-5 |
| 20 | 音箱线 | 200 | 米 | 导体材质无氧铜，绝缘层PE，外护套柔性PVC 音频线导体材质无氧铜镀锡铜，绝缘层PE；2*1.5平方2*150/0.10BC |
| 21 | PVC管 | 1 | 批 | PVC25管B级，可冷弯 |
| 22 | 电源线 | 80 | 米 | 国标阻燃铜软线RVV3*1.5 |
| 23 | 网线 | 1.2 | 箱 | 1、达到《YD/T1019-2001数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞电缆》标准； 2、导体：标准要求数字通信电缆的导体需采用电工软圆铜线，单股内径：≥0.58mm； |
| 24 | 桌面信息插座 | 2 | 台 | 1*电源+2*网络RJ45(CAT5)+1*HDMI+1*VGA15PinHDF/M+1*3.5 |
| 25 | 会议室配件 | 1 | 套 | 焊接件及辅料 |
| 三、小会议室 |  |  |  |  |
| 1 | 电视机 | 1 | 台 | - 屏幕：100英寸广色域4K全面屏，亮度：1000NITS - 分辨率：3840*2160 - 核心参数：4GBDDR4，128GBeMMC；CPU:Quad-CoreA551.9GHZ;/安卓9.0 - 16BITSSMARTMINI背光 - 240HZ超高刷，兼容120HZ，60HZ - 支持远场语音：8mS快速响应，10米远距离识别 - 支持无线投屏，镜像，甩屏，读取U盘PPT； - 功率：≤450W；待机：≤0.5W - 接口：AV;USB2.0/1；USB3.0/1;HDMI2.0/1；HDMI2.1/1;RJ45*1 - 酷开AI系统，优酷后台，内置MIC，支持第三方APK适配对接； - 音质：杜比解码，DTSX解码，DTSX音效，HARMANEFX,重低音，内置7个音响单元 - 尺寸：宽厚高(不含底座)(mm)：2239*91*1285 |
| 2 | HDMI线 | 2 | 条 | 1、线长15米；2.0光纤线4k@60Hz带宽：18Gbps，HDMI2.0AtoA； 2、线芯：OM34芯光纤芯/8芯铜缆 3、芯片：德国Selincon 4、激光器：三安 5、线径：4.4mm 6、外被：低烟无卤阻燃TPE 7、接口：镀金 |
| 3 | USB线 | 2 | 条 | 线长10米，符合USB2.O标准，双层屏蔽、带放大芯片、镀锡铜芯、接口采用镀镍处理，抗氧化、耐腐蚀 |
| 4 | 网线 | 1 | 批 | 备用控制 |
| 5 | 桌面信息插座 | 1 | 台 | 1*电源+2*网络RJ45(CAT5)+1*HDMI++1*3.5 |
| 6 | 会议室配件 | 1 | 套 | PVC线管、水晶头、胶布、插线板、扎带、钉卡、直接、弯头等 |
| 四、会议监视监听系统 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 4 | 台 | 1、400万白光全彩半球网络摄像机，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25fps实时图像 2、支持智能补光，可在白光补光/红外补光模式之间切换，白光最远可达20米，红外光最远可达30米 3、支持Smart侦测,支持不少于10项事件检测，3项异常检测 4、内置不少于1个内置麦克风 5、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 ★6、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作（提供封面同时具有CMA/ilac-MRA/CNAS资质认证标识的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件） ★7、摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电（提供封面同时具有CMA/ilac-MRA/CNAS资质认证标识的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件） 8、不低于IP66防尘防水等级 9、射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T17626.3-2006中试验等级3的规定。 10、辐射骚扰限值应符合GB/T9254-2008中等级A的规定。 ※11、可以无缝接入医院原有监控系统，需提供设备生产厂家出具的无缝对接证明 |
| 2 | NVR | 1 | 台 | 1、网络硬盘录像机，支持满配不小于8TB硬盘，不小于8路相机接入，不少于2盘位 2、输入带宽不小于80Mbps，输出带宽不小于80Mbps；支持不小于8路H.264、H.265格式高清码流接入；支持不小于8×1080P解码 3、可接入不小于1T、2T、3T、4T、6T、8T容量的SATA接口硬盘 ★4、可同时正放或倒放不小于5路400W分辨率H.265、H.264编码的视频图像，解码总资源为6个1920×1080格式的视频图像（提供封面同时具有CMA/ilac-MRA/CNAS资质认证标识的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件） ★5、同时显示输出6路H.265、H.264编码、25fps、1920×1080格式的视频图像，或8路H.265、H.264编码、15fps、1920×1080格式的视频图像（提供封面同时具有CMA/ilac-MRA/CNAS资质认证标识的第三方检验检测机构出具的检测报告复印件） 6、显示输出分辨率具有1024×768/60Hz、1280×720/60Hz、1280×1024/60Hz、1600×1200/60Hz、1920×1080/60Hz、2560×1440/60Hz、4K(4096x2160)/30Hz，4K(3840×2160)/30Hz设置选项 6、接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出 7、接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和声光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防 8、可显示设备在线状态、IP、端口信息，支持设备过滤，可过滤在线、离线设备，显示异常设备；支持设备模糊检索，直接对输入字符过滤，并动态调整资源树； 9、多址设定，可将不小于2个网口设置不同网段的IP地址 10、具有接口数量不小于1个VGA接口、1个HDMI接口、1路RCA音频输入接口、1路RCA音频输出接口、2个USB2.0、2个百兆以太网接口、可内置2块SATA接口硬盘 ※11、可以无缝接入医院原有监控系统，需提供设备生产厂家出具的无缝对接证明 |
| 3 | 交换机 | 1 | 台 | 8口POE监控专用交换机 |
| 4 | 存储硬盘 | 1 | 块 | 6T监控专用盘 |
| 5 | 监视显示设备 | 1 | 台 | 55寸带自带音频 |
| 6 | HDMI线 | 1 | 条 | 10米 |
| 7 | 信号线 | 200 | 米 | 六类铜芯双绞网线 |
| 8 | 管件及辅材 | 1 | 套 | PVC线管、水晶头、胶布、插线板、扎带、钉卡、直接、弯头等 |

三、商务部分

(一)交货时间

供应商应在采购合同签订后30个自然日内交货并完成安装调试工作。

（二）交货地点

1.交货地点：送达采购人指定地点，送货费用由供应商承担（如快递物流方式送货，需要采购人自行取货的则拒收）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，专业技术人员将所有采购货物进行现场安装调试并达到系统稳定运行，验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4根据采购需求和商务部分要求在规定时间内完成交货、安装调试、原有监控系统拆除、损坏设备恢复等内容并组织现场验收，经采购人书面确认。

4.成交人提供的货物及配套服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（四）质量保证

1.供应商所供应产品质量必须符合国家相关法律法规和国家、行业的相关要求。

2.供应商提供相关主要物资的合格证。

（五）质保期限：2年。

（六）售后服务

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

（七）付款方式

设备全部到现场验收交接后付50%，完成所有安装调试、验收合格之日起15日内支付合同金额的50%。

（八）履约保证金

1.递交金额：中标金额的5%。

2.递交时间及形式：中标人收到中标通知书后十五个工作日内以非现金形式向采购人提交。中标人凭履约保证金交纳的银行进账凭证复印件（加盖中标公司鲜章）以及招标文件的相关规定，方可签订合同。

3.未按标书要求执行导致项目验收不合格，采购人有权不予退还履约保证金并视其为虚假应标，按程序上报上级部门，中标供应商将承担所有法律和经济责任。

4.退还方式：项目质保期结束后，在质保期内无重大质量、廉政、其他遗留问题的情况，中标人向招标人提出书面申请，经招标人同意后15个日历日内一次性无息退还。

5.招标人保证金账户：

收款单位：重庆市巴南区中医院

收款帐号：31101701040008048

开户行：中国农业银行巴南支行

备注：履约保证金

# 四、资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定,由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、投标人提供“基本资格条件承诺函”（后附格式） 2、采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交（如果有） |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表人）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中的内容。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素（政策性加分除外）分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，由采购人委托评标委员会按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按照项目技术（质量）需求的优劣顺序排列；以上都相同的，按项目商务需求的优劣顺序排列；以上所有都相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（综合评分法：）

- 评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/最后投标报价）×价格权值（40%）×100 | 对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“关于小微企业报价扣除比例说明”。 |
| 2 | 技术部分 （40%） | 24 | 技术响应（24分） 1、起评分： 有效投标人的起评分为24分。 2、扣分条款： 2.1、重要技术参数（本投标文件第二篇中带（★）号标注的部分），达不到投标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣除5分，扣完为止。带（★）号标注的部分要求提供证明材料未提供和未按要求提供的视为负偏离。 2.2、一般性技术参数（本投标文件第二篇中非（★）、（※）号标注的部分）达不到投标文件要求的，每负偏离1条从起评分中扣除3分，起评分扣完为止。未标注（★）（※）号的部分要求提供证明材料未提供和未按要求提供的视为负偏离。 | 1、“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评审因素中相关规定处理；“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理； 2、相关证明材料须提供复印件并加盖投标人鲜章，原件备查。 |
|  |  | 16 | 产品品质及技术保障能力（16分）： 1、投标LED显示屏灯珠为深蓝色雾面灯珠提供检测报告、得3分； - 2、因灯珠为LED显示屏核心部件，为保证产品品质稳定性，提供产品灯珠检测报告，原件备查，检测项目包括但不限于“耐焊耐热、常温寿命，冷热冲击、高温驻存、耐静电力、温度敏感等级、电冲击试验、盐雾试验”得3分. - 3.所投LED显示屏生产厂家具有中国环保产品（II型）认证证书（生产厂家复印件并加盖公章)；得3分 - 4、中国节能产品认证证书（生产厂家复印件并加盖公章)；得2分 - 5、所投功放产品具有国家知识产权局颁发“故障次数可控的保护装置”相关证书，得2分，没有不得分。 - 6、所投产品（功放、音箱）生产制造商近两年获得“全国产品和服务质量诚信示范企业证书、全国质量检验稳定合格产品证书、全国质量信得过产品证书”，提供一个得1分，最多3分。 |  |
|  |  | 20 | 企业实力及货物兼容性（20分）： 1、所投（NVR）制造商或投标人具备国家权威检测机构颁发的人脸识别相关的安全测评资质证书，提供证书复印件得5分，不提供和未按要求提供不得分； - 2、显示屏模组、电源、配电箱、控制系统都为同一品牌提供3C认证，得2分； - 3、提供全彩LED显示屏封装厂家与显示屏为同一品牌便提供证明文件加盖厂家公章、得3分。 4、由厂家统一设计安装，提供钢结构工程专业承包叁级资质证明文件加盖厂家公章、得2分。 5、为确保项目所使用的产品性能及质量保障，所投HDMI切换器、转换器具有FCC认证、具有RoHS认证、具有CE认证；每提供1个证书得1分，最高得3分。 6、为有效保障信息安全，所投（摄像机）制造商或投标人具备ISO/IEC29151个人信息保护管理体系证书，提供证书复印件得5分，不提供和未按要求提供不得分 | 相关证明材料须提供复印件并加盖投标人鲜章，原件备查。 |
| 4 | 政策性加分（5） | 1.投标产品属于《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对其投标货物的制造商为小微型企业给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，投标人应提供《中小微企业声明函》

3、投标报价政策性扣减是指对小型和微型企业产品的价格给予的扣除。中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》（详见第七篇附表格式），否则不予认定。

注：

（1）对于中标小微企业，在评审过程中按照政府采购政策享受了报价扣除的，中标结果公告中应公告中标货物的制造商企业类型。

（2）对于未如实填写《中小微企业声明函》的投标人，一经查实，将按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例进行严肃处罚。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（不接受联合体投标时适用）；

（八）投标人进行合同分包的（不接受合同分包时适用）；

（九）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

五、其他要求

未尽事宜在合同中另行约定。

—结束—